企业事业单位环境信息公开表

一、基础信息

| 单位名称 | 浙江华德利纺织印染有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 组织机构代码 | 91330481755938689A | 法定代表人 | 宋华伟 |
| 生产地址 | 浙江海宁许村许巷工业园1号 | 联系电话 | 13388617188 |
| 生产经营和管理服务的主要内容 | 浙江华德利纺织印染有限公司原名杭州华丰集团，于2002年落户许村镇工业园区并与许巷印染厂合并，2003年改制成浙江华德利纺织印染有限公司，现公司主要从事经编布、装饰布、里子布、纱线的印染加工。公司分印染部、高卷部、染丝部、污水处理部等十一个生产部门。现有厂区占地面积130437m2，总建筑面积104520.6m2。 |  |  |
| 主要产品 |  | 生产规模 |  |
| 装饰布 |  | 8600万m/a |  |
| 里子布 |  | 9360万m/a |  |
| 经编布 |  | 40000t/a |  |
| 纱线 |  | 18600t/a |  |
| … |  |  |  |

二、排污信息

| 水污染物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 排放口数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 排放口编号或名称 | 排放口位置 |  | 排放方式 | 主要/特征污染物名称 |  | 排放浓度 | 排放总量 | 核定的排放总量 |  |  | 执行的污染物排放标准浓度限值 |  | 超标情况 |
| 排放口1 | 120°21′17.17″，30°23′48.59″ |  | 纳管 | COD |  | 128 | 112.5 | 145.46吨 |  |  | ≤200 |  | 无 |
|  |  |  |  | pH |  | 7.7 |  |  |  |  | 6-9 |  | 无 |
|  |  |  |  | 流量 |  | 289 | 225万吨 | 290.92万吨 |  |  |  |  | 无 |
|  |  |  |  | 氨氮 |  | 2.1 | 11.25 | 14.546吨 |  |  | ≤20 |  | 无 |
|  |  |  |  | 总氮 |  | 11.86 | 26.68 |  |  |  | ≤30 |  | 无 |
|  |  |  |  | 总磷 |  | 0.22 | 0.495 |  |  |  | ≤1.5 |  | 无 |
| 大气污染物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 排放口数量 |  |  |  |  |  |  | 14 |  |  |  |  |  |  |
| 排放口编号或名称 | 排放口位置 |  | 排放方式 | 主要/特征污染物名称 |  | 排放浓度 | 排放总量/t | 核定的排放总量 |  |  | 执行的污染物排放标准浓度限值 |  | 超标情况 |
| 排放口1 | 120°21′21.74″，30°23′55.90″ |  | 排环境 | 氮氧化物 |  | 16.59 | 15.475 | 181.64 |  |  | 50 |  | 无 |
|  |  |  |  | 二氧化硫 |  | 1.9 | 1.626 | 163.61 |  |  | 35 |  | 无 |
|  |  |  |  | 烟尘 |  | 0.63 | 0.57 |  |  |  | 5 |  | 无 |
|  |  |  |  | 林格曼黑度 |  | 小于1 |  |  |  |  | 1 |  | 无 |
|  |  |  |  | 汞及其化合物 |  | <6×10-5 |  |  |  |  | 0.05 |  | 无 |
| 排放口2 | 120°21′17.39″，30°23′48.91″ |  | 排环境 | 氮氧化物 |  | 16.3 | 13.706 |  |  |  | 50 |  | 无 |
|  |  |  |  | 二氧化硫 |  | 2.66 | 2.178 |  |  |  | 35 |  | 无 |
|  |  |  |  | 烟尘 |  | 1.16 | 1.01 |  |  |  | 10 |  | 无 |
|  |  |  |  | 林格曼黑度 |  | 小于1 |  |  |  |  | 1 |  | 无 |
|  |  |  |  | 汞及其化合物 |  | <6×10-5 |  |  |  |  | 0.05 |  | 无 |
| 定型废气12个 | 厂区内 |  | 排环境 | 颗粒物 |  | 3.3 |  |  |  |  | 15 |  | 无 |
|  |  |  |  | 油烟 |  | 1.05 |  |  |  |  | 15 |  | 无 |
|  |  |  |  | 挥发性有机物 |  | 0.88 |  |  |  |  | 40 |  | 无 |
| 固体废物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 废物名称 |  | 是否危险废物 |  |  |  | 处理处置方式 |  |  |  | 处理处置数量/t |  |  |  |
| 印染污泥 |  | 否 |  |  |  | 焚烧/利用 |  |  |  | 19007.58 |  |  |  |
| 废染料袋 |  | 是 |  |  |  | 利用 |  |  |  | 15.99 |  |  |  |
| 废定型机油 |  | 是 |  |  |  | 利用 |  |  |  | 243.83 |  |  |  |
| 噪声 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 厂界位置 |  | 噪声值 |  |  |  |  | 执行的厂界噪声排放标准限值 |  |  |  |  | 超标情况 |  |
|  |  | 昼间 |  |  | 夜间 |  | 昼间 |  | 夜间 |  |  |  |  |
| 厂区东 |  | 59 |  |  | 48 |  | 60/50 |  |  |  |  | 无 |  |
| 厂区南 |  | 58 |  |  | 48 |  | 60/50 |  |  |  |  | 无 |  |
| 厂区西 |  | 58 |  |  | 47 |  | 60/50 |  |  |  |  | 无 |  |
| 厂区北 |  | 56 |  |  | 48 |  | 60/50 |  |  |  |  | 无 |  |
| 其他污染类型 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

三、防治污染设施的建设和运行情况

| 设施类别 | 防治污染设施名称 | 投运时间 | 处理能力 | 运行情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 水污染物 | 污水站 | 2013年、2016年 | 25000t/d | 正常 |
|  | … |  |  |  |
| 大气污染物 | 锅炉废气脱硫脱硝除尘1 | 2017年 |  | 正常 |
|  | 锅炉废气脱硫脱硝除尘2 | 2017年 |  | 正常 |
|  | 定型油烟处理设备 | 2016年、2019年-2021年 |  | 正常 |